bpx接入Mind+指导说明书

## 一、准备机器人和网络

打开 BPX 机器人电源。

记下机器人 IP。假设当前使用的是：
192.168.1.137

确保电脑和机器人连接到同一个局域网。

## 二、进入 Python积木模式

打开 Mind+。

进入“程序设计”。

选择“Python积木模式”。

新建一个项目。

开始左上角会显示python未连接，点击后，可以下载内置python，下载后点击连接即可

最终顶部显示：
Mind+ 内置 Python 3.11.9 - 连接成功

## 三、打开扩展库开发者模式

点击 Mind+ 右上角的齿轮。

找到“扩展库开发者模式”并打开。

返回编程页面。

点击左下角橙色的“扩展”。

如果扩展页面左下角已经显示“加载测试扩展”，说明开发者模式已经打开，可以直接进行下一步。

Mind+ 官方也说明了：开发者模式下可以选择编译目录中的 config.json 加载测试扩展。官方扩展开发说明

## 四、加载 BPX Python积木扩展

在扩展页面左下角点击“加载测试扩展”。

选择下面这个文件：

BPX-MindPlus-extension-v0.1.2-mirrormerobotics-win-cp38-cp314.zip

[选择 BPX Python积木版 config.json]

(解压后：BPX-MindPlus-extension-v0.1.2-mirrormerobotics-win-cp38-cp314\config.json)

加载成功后，扩展页面会出现带“测试”标志的“BPX机器人”卡片。

点击卡片将它加载到项目中。

点击左上角“返回”。

扩展页面大致如下：

## 五、确认 BPX 积木已经出现

回到编程页面后，检查左侧分类栏。

应该能看到“BPX机器人”分类。点击后会出现：

连接 BPX

BPX 已连接？

BPX 站立

BPX 坐下

......

加载成功后的页面类似这样：

如果看不到这些积木，点击“BPX机器人”标题旁边红色的“刷新”。

## 六、简单程序测试

搭建打印电量程序。

应该是：

Plain Text Python主程序开始 └─ 连接 BPX，机器人 IP 192.168.1.137 └─ 循环执行 ├─ 打印（BPX 电量（%）） └─ 等待 1 秒

具体操作：

保留画布上的“Python主程序开始”。

打开左侧“BPX机器人”分类。

将“连接 BPX，机器人 IP”拖到“Python主程序开始”下面。

把 IP 修改为：
192.168.1.137

打开左侧“控制”分类。

拖出“循环执行”，连接到“连接 BPX”下面。

找到“打印”积木，放进循环里。

从“BPX机器人”分类拖出椭圆形的“BPX 电量（%）”。

把它塞入“打印”积木的输入框。

从“控制”分类拖出“等待 1 秒”，放在打印积木下面。

## 七、运行并查看结果

点击右上角橙色的“运行”。

程序首先连接机器人，可能需要等待几秒。

连接成功后，右下角终端会每秒输出一次电量，例如：

Plain Text 34 34 34 34

这里的 34 表示电量约为 34%。

需要停止时，点击右上角的停止按钮。